Condiciones operativas del Cracking Catalítico (FCC) y del Reforming Catalítico (CCR).

Cracking Catalítico (FCC)

Las condiciones operativas que podrían ser las más relevantes en el PCI y H2 de la corriente de FG que sale de la torre 402-E son los son caudales, temperaturas y presión del sistema, identificados con los siguientes tags.

| Tagname | Unidades | Descripción |
| --- | --- | --- |
| TDC_PHD.FIC_10520 | kg/h | Caudal de residuo que se alimenta a FCC desde la unidad de Destilación a Vacío. |
| TDC_PHD.FI_20007 | m3/h | Caudal total a FCC |
| TDC_PHD.FIC_25511 | kg/h | Inyecciones de vapor a 255-D |
| TDC_PHD.FIC_25108 | kg/h | Inyecciones de vapor a 255-D |
| TDC_PHD.TIC_20002 | °C | Temperatura de salida del horno 103-B e ingreso a 255-D |
| TDC_PHD.TI_25202 | °C | Temperatura de salida de reactor 251-D |
| TDC_PHD.TI_25205 | °C | Temperatura de lecho de reactor 251-D |
| TDC_PHD.TI_25405 | °C | Temperatura de catalizador en segundo regenerador |
| TDC_PHD.ZI_25501 | % | Apertura de válvulas de circulación de catalizador |
| TDC_PHD.ZI_25201 | % | Apertura de válvulas de circulación de catalizador |
| TDC_PHD.PIC_40401 | Kg/cm2 | Presión de torre 402-E |
| TDC_PHD.TIC_40401 | °C | Temperatura de control del aceite para ajustar el fondo de la torre stripper 401-E (inferior) |
| TDC_PHD.TI_40135 | °C | Temperatura de receptor trifásico de alta presión 472-F |
| TDC_PHD.FIC_20209 | m3/h | Caudal de gasolina al absorbedor primario 401-E (superior) |
| TDC_PHD.TI_40134 | °C | Temperatura de gasolina a 401-E (superior) |
| TDC_PHD.FIC_40402 | m3/h | Caudal de aceite que se usa para absorber en torre 402-E |
| TDC_PHD.TI_40131 | °C | Temperatura del aceite a 402-E |
| TDC_PHD.FI_40401 | Nm3/h | Caudal de gas de 402-E a sistema de FG |

Reforming Catalítico (CCR).

Las condiciones operativas que podrían ser las más relevantes en el PCI y H2 de la corriente de FG que sale del receptor 2209-F son caudales, temperaturas y presión del sistema, identificados con los siguientes tags.

| Tagname | Unidades | Descripción |
| --- | --- | --- |
| TDC_PHD.FIC_22001 | m3/h | Caudal de carga a la unidad de CCR |
| TDC_PHD.TIC_22004 | °C | Temperatura de salida de horno de fuego y entrada a primer reactor |
| TDC_PHD.TIC_22011 | °C | Temperatura de salida de horno de fuego y entrada a segundo reactor |
| TDC_PHD.TIC_22015 | °C | Temperatura de salida de horno de fuego y entrada a tercer reactor |
| TDC_PHD.TIC_22019 | °C | Temperatura de salida de horno de fuego y entrada a cuarto reactor |
| TDC_PHD.FIC_22004 | Nm3/h | Caudal de recirculación de H2 a los reactores |
| TDC_PHD.TI_22030 | °C | Temperatura de salida del chiller |
| TDC_PHD.PIC_22041 | Kg/cm2g | Presión del sistema |
| TDC_PHD.FI_22013 | Nm3/h | Caudal de gas de 2208-F a sistema de FG |
| TDC_PHD.TDI_22009.AUXSUMMERA | °C | Diferencia de temperatura entre entrada y salida de primer reactor |
| TDC_PHD.TDI_22013.AUXSUMMERA | °C | Diferencia de temperatura entre entrada y salida de segundo reactor |
| TDC_PHD.TDI_22017.AUXSUMMERA | °C | Diferencia de temperatura entre entrada y salida de tercer reactor |
| TDC_PHD.TDI_22021.AUXSUMMERA | °C | Diferencia de temperatura entre entrada y salida de cuarto reactor |